- Комнатный модульSimple MMI 7 Days

- 7-дневный программируемый - проводной

РУКОВОДСТВО ПО ПРИМЕНЕНИЮ

| 7-дневный программируемый комнатный модуль Simple MMI 7 Days – это удаленный интерфейс пользователя (или комнатный модуль), с коммуникацией по протоколу OpenTherm™, который предназначен для полного управления котлом и комфортного управления температурой в помещении. С помощью двухсторонней коммуникации с котлом, комнатный модуль Simple MMI позволяет пользователю осуществлять автоматическое управление температурами центрального отопления (ЦО) и горячего водоснабжения (ГВС) в случае установки котла в помещении или за его пределами. Комнатный модуль Simple MMI 7 Days подходит для широкого спектра применений, таких как: - центральное отопление или комбинированные котлы; - домашние воздушные обогреватели, накрышные воздушные обогреватели и сплит-системы; - тепловые насосы. Он пригоден для использования в уже существующих устройствах, которые поддерживают протокол OpenTherm™,или в комбинации с котловой автоматикой Honeywell. МодульSimple MMI 7 Days, используемый в сочетании с котловой автоматикой Honeywell являет полностью законченный комплект оборудования и представляет легкое в использовании решение для ОЕМ-заказчиков. |  | Рис. 1: Модуль Simple MMI 7 Days: CR12004 (с логотипом Buderus) и CR12005 (с логотипом Bosch) – проводная версия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика | Преимущества |  |  |
| - Легкое и интуитивное управление температурой в помещении (ЦО) и воды (ГВС) | - Поворотное колесико для легкого и интуитивного управления температурой в помещении и ГВС. Модуляция котла осуществляется на основании температуры в помещении. |  |  |
| - 7-дневная временная программа | - Предустановенные программы с 6 программируемыми точками переключения. Функция ручного управления. |  |  |
| - Графический ЖК дисплей | - Графический ЖК дисплей с числовыми символами и графическими иконками. Имеется задняя подсветка). |  |  |
| Отображения данных | - Отображение данных о температурах в помещении и на радиаторах, температуре наружного воздуха, статусе горелки и ошибках котла. |  |  |
| Сброс блокировки | - Удаленный сброс блокировки котла в случае его ошибок (в соответствии с максимальным количеством попыток сброса, определяемым схемой котла). |  |  |
| Установка параметров котла (сервис) | - Скрытое меню с информацией и возможностью изменения параметров котла. |  |  |
| Коммуникация | - Коммуникация с устройствами через протокол OpenTherm™ |  |  |
| Наличие беспроводной версии | - Использование беспроводного модуля позволит с легкостью установить беспроводное соединение между модулем Simple MMI и котлом, что позволит сэкономить на работах по монтажу. |  |  |

Применения

Модуль Simple MMI 7Days изначально задуман как OEM-продукт. Он ирменяется в применениях, где учавствует котел OpenTherm™. Модуль выпускается в двух модификациях - проводной и беспроводной, как показано на следующих картинках. Проводная и беспроводная версии полностью идентичны в функционале и интерфейсе пользователя.

Проводная версия

“Проводной” Simple MMI 7Days (CR12004 и Cr12005) подключается к котлу посредством двухполюсного кабеля низкого напряжения  (как описано в технической спецификации на протокол OpenTherm™).

Дополнительного источника энергии не требуется.

к электронному контроллерку котла

Рис 2: Проводной модуль Simple MMI 7Days (с логотипом Buderus) с двухполюсным кабелем. Этот кабель должен быть подключен к интерфейсу Open Therm контроллера котла.

Основные характеристики

Проводной модуль Simple MMI 7Days – как показывает название – очень простой комнатный модуль (или пользовательский интерфейс) для полного управления котлом и управления температурой в помещении. С помощью этого программируемого модуля возможно управлять системой отопления, обеспечивая комфортную температуру и экономию энергии путем модуляции котла.

Модуль Simple MMI, используя протокол OpenTherm™ как двухсторонний канал связи, предоставляет пользователю возможность полного управления котлом, а также получение от него различных важных данных.

Вот основные доступные функции:

- отображение реального времени;

- отображение реального дня недели;

- отображение реальной температуры в комнате и температуры уставки;

- корректировка значения уставки;

- Семидневная временная программа с 2-6 независимыми точками температуры для каждого дня;

- отображение системных значений.

При необходимости, опциональный модуль RF может быть подключен для беспроводной коммуникации с котлом. Таким образом, Simple MMI сможет быть установлен без порчи ремонта и без необходимости установки проводного соединения между модулем и котлом.

Модуль Simple MMI отображает ряд иконок, которые призваны облегчить и сделать более интуитивным управление котлом.

Элементы управления / Структура экрана

|  | - Точки переключения от 1 до 6 # (Выделенный период является активным в данный момент) - Температура в комнате - Индикатор RF соединения и заряда батареи - Дни недели - Кнопка управления режимом котла: ВКЛ, ВЫКЛ или только режим ГВС. Сброс в случае ошибки котла. - Кнопка программирования точек переключения и температур котла. - Кнопка автоматического или ручного управления - Поворотно-нажимная кнопка: информация о котле и управление - Символы ЦО и ГВС - Кнопки установки времени - Иконки ручного управления и статуса пламени - Индикация времени - ЖК экран |
| --- | --- |

Рис 3: Проводной программируемый Simple MMI 7Days – интерфейс пользователя.

Предложение по организации системы

Honeywell предлагает широкую линейку оборудования для бытовых, коммерческих и промышленных систем отопления.

Honeywell может помочь OEM-заказчикам расширить свой бизнес - одновременно со снижением цен, увеличением маржинальности и возможностью предложить полные технические решения своим клиентам.

Honeywell тестирует и аттестует свою продукцию как отдельные устройства, а также в составе системы, чтобы сформировать полное техническое решение, что обеспечивает отличную производительность, качество и надежность.

Honeywell производит продукцию для каждых ключевых областей котловой автоматизации: безопасность котла и умное управление, управление газом, гидравликой, а также местное и удаленное управление.

Simple MMI и зонный контроллер

Модулирующий зонный контроллер (SZ10004): Задачей зонного контроллера является управление температурой подачи для различных комнат с помощью модулирующего комнатного управления.

|  | Пример 1 Мульизонное применение с зонным контроллером (3 зоны/комнаты) - Зонный контроллер SZ10004 управляет температурой подачи для различных комнат. С помощью модулирующего модуля Simple MMI, пользователь может программировать различные температуры и времена для каждой комнаты. - 3 проводных программируемых Simple MMIs 7Days - 1 модулирующий зонный контроллер - 1 электронная плата котла (с поддержкой OpenTherm) |
| --- | --- |

Рис 4: комбинация модулирующего зонного контроллера (SZ10004) и 3 проводных программируемых модулей Simple MMIs 7Days.

Установка

Установка проводного модуля Simple MMIs 7Days очень проста и безопасна. Благодаря низковольному питанию (кабель OpenTherm™), модуль Simple MMI может быть установлен любыми квалифицированными монтажниками или сантехниками без образования электрика.

Проводной

Проводной модуль Simple MMI может быть подключен непосредственно к оборудованию OpenTherm™ (длина кабеля до 50м) с помощью двухполюсного кабеля, как указано в разделе «Технические характеристики». Он легко крепится на стену с помощью винтов.

| РАСПОЛОЖЕНИЕ Модуль Simple MMI 7Days является элементом управления системай отопления и, поэтому, ДОЛЖЕН быть размещен в месте с хорошей циркуляцией воздуха, в месте со средней комнатной, на внутренней стене на высоте 1,5 м от пола. Не следует распологать модуль вблизи источников тепла (радиаторов, каналов горячего воздуха, телевизоров или светильников), возле дверей и окон, а также на отрытом солнце. МОНТАЖ Модуль может быть: - смонтирован прямо на поверхности стены; - смонтирован на настенной клеммной коробке. |  |
| --- | --- |

Обзор OpenTherm™

Характеристики…

Протокол OpenThermTM – это независящая от производителя система коммуникации между модулирующими элементами системы отопления (центральное отопление и воздушные обогреватели) и комнатными модулями. Система состоит из коммуникационного протокола и спецификации интерфейса. OpenThermTM сочетает простую технику монтажа с высокой функциональностью и возможностями будущего расширения.

OpenTherm – это стандартный протокол. Это означает, что все отопительное оборудование и контроллеры могут работать вместе без всяких проблем. Во всех случаях рекомендуется проводить тест на совместимость, чтобы опеспечить надежное соединение.

Тенденция к высокоэффективному котловому оборудованию с газовой/воздушной модуляцией, прослеживаемая в современной технологии котлов, создала необходимость в двусторонней системе коммуникации между котлом и комнатными модулями. Производители котлового оборудования выводят на рынок модулирующие системы центрального отопления. Эти системы предлагают более высокую эффективность и уменьшенную нагрузку на окружающую среду, а также повышенный уровень комфорта. Модуль Simple MMI 7Days, при помощи протокола OpenThermTM  может использоваться для управления устройством, а также для чтения и изменения его параметров и другой информации, типа ошибок и данных о неисправностях.

| Продукция, использующая протокол OpenTherm мжет быть идентифицирована логотипом OpenTherm |  |
| --- | --- |

…и о премуществах...

Использование протокола OpenThermTM дает большие преимущества всем игрокам: OEM, монтажникам, конечным пользователям, а также, конечно снижает нагрузку на окружающую среду.

|  | для OEM-ов: - растет количество производителей с поддержкой OpenTherm - больший рынок благодаря высокому выбору оборудования - свобода в построении собственных функций - легкость в реализации - поддержка от Ассоциации Open Them |  | для монтажников: - Монтаж сравним по простоте с монтажом обычного выключателя - 2 проводное подключение низкого напряжения - нет регулировок или настроек - проверка замыканием соединения - статус котла на дисплее - идентификация продуктов логотипом - широкий выбор продукции |
| --- | --- | --- | --- |
|  | для конечных пользователей: - увеличенный комфорт - меньшая стоимость - больший выбор продукции - удаленное управление - увеличенный срок службы - расширенный функционал - не требует элементов питания - готовность к дальшейнему расшрению |  | для окружающей среды: - меньше загрязнений - не требуются батарейки - меньшее потребление энергии - меньше влияние на окружающую среду |

Технические Характеристики

| #### Проводной программируемый модуль Simple MMI 7Days |  |
| --- | --- |
| #### Механические характеристики |  |
| Цвет корпуса | Белый RAL 9003 |
| Материал корпуса | ABS, вторичный |
| Материал настенной монтажной панели | Серый PANTONE 4C |
| Цвет настенной монтажной панели | ABS, вторичный |
| Цвет кнопок MODE/RESET – PROG – AUTO/MAN – UP/DOWN | Серый PANTONE 4C |
| Материал кнопок MODE/RESET – PROG – AUTO/MAN – UP/DOWN | Силикон |
| Цвет поворотно-нажимной кнопки | Белый RAL 9003 |
| Материал поворотно-нажимной кнопки | ABS, вторичный |
| Краска инструкций на корпусе | Серый PANTONE 8C |
| #### Основные характеристики |  |
| Диапазон измерения датчика комнатной температуры | 0°C  45°C |
| Точность датчика комнатной температуры | Мин +/- 0,5°C при 20°C - макс. +/-2,8 °C при 0 до 45°C |
| Разрешение датчика комнатной температуры | 0,1°C мин внутри рабочего диапазона |
| Диапазон выбора температур для функции таймера | 10  39°C |
| Шаг выбора температуры | 0,5°C |
| Время зарядки резервного конденсатора | 1 час |
| Время для резервирования данных (TIME и выбранный FUNCTIONAL MODE) | минимум 5 часов |
| #### Окружающая реда |  |
| Диапазо рабочих температур | 040°C |
| Диапзон температур для транспортировки и хранения | -2055°C |
| Относительная влажность | 10%  90%, без конденсата |
| Защита окружающей среды | IP 30 минимум |
| #### Механические характеристики |  |
| Геометрические размеры | 100 x 78 x 37 м |
| #### Электрические характеристики и соединения (см. специйикации See OpenTherm™) |  |
| Допустимое сечение проводов | 0,15-0,75 мм2 |
| Тип | Не витая |
| Максимальная длина | 50 м |
| Максимальное сопротивление | 2 * 5 Ом |
| Полярность соединения | Без полярности |

Информация для заказа и артикулы

Таблицы 1-3 дают информацию для заказа модулей Simple MMI 7Days, электронных контроллеров котла, зонных контроллеров, интерфейсов пользователя, аксессуаров и сопутствующих продуктов.

Таблица 1: Программируемый модуль Simple MMI 7Days – стандартный Honeywell

| - Артикул | - Описание | - Вид |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - CR12002 | - Simple MMI 7-Day program, проводная версия |  |  |
| - CRF12102 | - Simple MMI 7-Day program, беспроводная версия |  |  |

Таблица 2: Программируемый модуль Simple MMI 7Days – с логотипом Buderus и Bosch

| - Артикул | - Описание | - Вид |
| --- | --- | --- |
| - CR12004 | - Simple MMI 7-Day program, проводная версия, с логотипом Buderus |  |
| - CR12005 | - Simple MMI 7-Day program, проводная версия, с логотипом Bosch |  |

Таблица 3: Зонный контроллер

| - Артикул | - Описание | - Вид |
| --- | --- | --- |
| - SZ10004 | - SZ10004 is a modulating zoning designed to be fully integrated into a heating appliance or to be used as a field device (stand alone). Plastic housing available. It can be connected to the appliance via OpenTherm and and can be used in combination with Opentherm Simple MMI. |  |